鳴海改良土センター利用案内

【令和８年２月改訂、赤字部分】
主な改訂は、「掘削土の受入れ基準順守」、「搬出入量予定表（最新版）を毎月送信」等。

１．施設の概要

鳴海改良土センター（以下、当センター）は、名古屋市上下水道局が発注する下水道工事から発生した掘削土を埋戻材料に改良する施設です。

２．名称及び所在地

名　　称：名古屋市上下水道局鳴海改良土センター

所在地：〒458-0847

名古屋市緑区浦里五丁目６９番地（案内図参照）

（鳴海水処理センターの南側です）

鳴海水処理
センター

３．お問い合わせ

鳴海改良土センター

ＴＥＬ（０５２）６２２－３２６０

ＦＡＸ（０５２）６２２－３２９０

E-mail　kairyodo-2@naws.co.jp

利用カードの発行及び返却先（事務所２階受付　ＴＥＬ（０５２）６２２－３８５４）

４．利用日時及び休日

①利用日：　月曜日～金曜日

②休業日：　土曜日、日曜日、祝日、振替休日及び12月29日～1月3日

利用時間：（3月～8月）8時30分～12時及び13時～16時

（9月～2月）8時15分～12時及び13時～16時

５．利用対象工事

名古屋市上下水道局が発注する工事のうち、特記仕様書で「鳴海改良土センター」利用について指定されている工事です。

６．掘削土の受入れ基準

・受入れできる掘削土は、下記基準を満たす場合のみで、基準を満たさない場合は、受入れできません。

- 含水比が概ね30％以下で汚泥又は泥状でないこと。多量の粘土を含まないこと。

- 重金属、有害物質等土壌汚染に係る環境基準値を超えないこと。

- 土砂以外に次のような異物が混入していないこと。

石綿管、陶管、プラスチック類、土のう袋、塩ビ管、ビニール支管等、ガラス片、
コンクリートガラ、アスファルトガラ、矢板・木杭等の木片類、鉄筋等の金属類等
（※陶管破片は、重機タイヤをパンクさせるので混入厳禁）

- 建設汚泥に該当しないこと。

- 異臭を発しないこと。

- 法令で定める車両総重量を超過しないこと。

・搬入した掘削土の中に上記の異物等が含まれていた場合には、現場代理人の方に連絡し、回収していただきます。

・原則、雨天時の搬入は、お断りさせていただきます。

・高含水比の土、多量の粘土、異物等の搬入があった場合、現場代理人の方に連絡し、改善されない場合、発注者監督員の方へ連絡させていただきます。

７．提出書類について

次表の様式を、名古屋上下水道総合サービス(株)H.P.からダウンロードし、E-mail　kairyodo-2@naws.co.jpへ送信してください。

| 書類の様式等 | 提出の時期等 | 添付資料等 |
| --- | --- | --- |
| 利用開始申請書 | 利用開始２週間前までに 右の添付資料と一緒に送信 | 搬出入量予定表 自動車検査証記録事項※ 土場に関する調書 |
| 改良土ｾﾝﾀｰ利用ｶｰﾄﾞ | 利用開始申請書受信後、 ２週間後に来所受取り | なお、車両10台以下の登録の 場合、１週間後に来所受取り |
| 搬出入量予定表 （最新版） | 利用期間中、毎月初めに最新データを必ず送信 | E-mailにて送信又は FAX（052）622－3290 |
| 利用終了届 | 局現場検査が終わり、監督員の確認を得てから、速やかに 利用カードと一緒にご持参 | 改良土ｾﾝﾀｰ利用ｶｰﾄﾞ |

※有効期間切れでないこと。NOx・PM法に適合する車両であること。

表示番号（ゼッケン）が原則、運送事業、建設業の登録であること。

(1) 利用開始について

①　利用開始申請書等は、発注者監督員の確認を受けてから、利用開始２週間前までに送信してください。受信後、２週間後（車両10台以下は１週間後）に、利用
カード（磁気カード）を受取りに、事務所２階受付まで来所お願いします。

- 利用開始申請書には、掘削土搬入量及び改良土搬出量の予定量をほぐした土量で
記入してください。

〔　ほぐし変化率　　　掘削土：１.２　　改良土：１.２　〕

〔　単位体積重量　　　掘削土：１.５ｔ/ｍ3　　改良土：１.３８ｔ/ｍ3　〕

〔　掘削土搬入量(t)　地山換算掘削土量ｍ3×１.２×１.５ｔ/ｍ3　〕

〔　改良土搬出量(t)　地山換算運搬土量ｍ3×１.２×１.３８ｔ/ｍ3〕

- 公的機関へ持込む土質試験用試料については、利用開始申請書に受取り希望日を
記入するか３日前（土日除く）までにFAX（052）622-3290又は電話（052）622-3260にて依頼してください。

- 利用開始申請書の（現場代理人、搬出入量、工期・利用期間、使用車両）、土場に関する調書を変更する場合、発注者監督員の確認を受け、速やかに、利用開始申請書及び変更資料（自動車検査証記録事項、搬出入量予定表等）をE-mail　kairyodo-2@naws.co.jpへ送信してください。

- 搬出入量の実績については、お渡しする計量伝票にて、集計管理をお願いします。

搬出入量予定表(最新版)を毎月初めに送信し、掘削土搬入量が申請数量を100トン以上超過した場合、利用開始申請書(搬出入量変更)及び搬出入量予定表(月別搬出入量を記入、合計が変更後の申請数量と合致)を必ずメール送信してください。
計量伝票は、再発行しませんので、大切に保管してください。

(2) 利用終了について

①　発注者の現場検査が終わり、監督員の確認を得てから、速やかに利用終了届、利用カード(磁気カード)を、事務所２階受付にご提出ください。

利用カード（磁気カード）を紛失した場合は、実費（1枚500円）を振込みお願いします。入金が確認できない場合、次回、利用カード発行を出来ない事があります。

②　出荷証明書（土砂受領書）は、原則、搬出入終了後、依頼を受けた日から、３日

以内（土日除く）にメール送信します。

８．利用期間中の注意事項

① 運搬車両は、利用カード(磁気カード)を、受付に提出してください。

- 掘削土の荷降ろし、改良土の積み込みは、当センター係員の指示に従ってください。

- 構内では徐行、かつ、走行時の携帯電話禁止でお願いします。

- 鳴海改良土センター指定工事以外の搬出入、利用カードの不正使用等が判明した
場合、発注者の監督員の方へ連絡し、搬出入禁止等させていただきます。

- 土の重量測定時、トラックスケールにはダンプを適正に載せてください。

- 交通安全上、当センター出入口において、「右折による国道１号線の出入り禁止」を徹底し、左折による入退場をお願いします。

現場代理人の方は、使用車両全てに周知徹底をお願いします。

|  |  |  |  |  | 記入例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土場に関する調書 |  |  |  |  |  |
| 工事件名 | ○○区○○地内下水道築造工事 |  |  |  |  |
| 請負者名 | 名古屋上下水道総合サービス （株） |  |  |  |  |
| 土場の位置 | 名古屋市緑区浦里五丁目69番地 |  |  |  |  |
| 土場の所有区分 |  | ○ | 自社 |  |  |
|  |  |  | 借用 借用期間（令和 年 月 ～ 令和 年 月） |  |  |
| 土場の面積 |  |  | ○○ｍ2 |  |  |
| 該当箇所に○を記入 使用状況 | 区 分 |  | 下水道工事専用 |  |  |
|  |  | ○ | 他工事との共用 | 他工事種別 | 水道、ガス、電気、電話、その他（ ） |
|  | 用 途 | ○ | 掘削土置場 | 貯留可能量 | ○○○ｍ3 |
|  |  | ○ | 改良土置場 | 貯留可能量 | ○○○ｍ3 |
|  |  | ○ | 現場詰所 |  |  |
|  |  | ○ | 施工材料置場 |  |  |
|  | 分別有無 | ○ | 掘削土 |  |  |
|  |  | ○ | 改良土 |  |  |
|  |  | ○ | 路盤材 |  |  |
|  |  | ○ | アスファルト |  |  |
|  |  | ○ | その他（ 撤去品：ヒューム管 ） |  |  |
| 位置図 |  |  |  |  |  |
| 土場の位置 |  |  |  |  |  |